ПАМЯТКА работодателю

по мерам безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами

при весенне-полевых работах

При весенне-полевых работах в сельском хозяйстве, вопросу безопасной организации труда и соблюдения безопасных методов и приёмов работы        с агрохимикатами, необходимо уделить должное внимание.

1. Руководители, специалисты, рабочие должны быть обучены безопасной организации  и  безопасным методам и приёмам работы с  пестицидами и агрохимикатами: с работниками должны своевременно проводиться инструктажи, проверка знаний.

К работе с пестицидами и агрохимикатами допускаются лица, которые прошли медицинский осмотр и признаны годными к выполнению таких работ.

2.  Технологические процессы, машины, механизмы и другое производственное оборудование при использовании пестицидов и агрохимикатов должны осуществляться в соответствии с установленными регламентами (операционными технологиями, технологическими инструкциями), нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности.

3. В местах хранения и применения агрохимикатов  необходимо использовать сигнальные устройства, цвета и знаки безопасности.

4. Транспортировку пестицидов и агрохимикатов следует осуществлять на специально оборудованном транспорте в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов, действующих на различных видах транспорта. Символ опасности, содержание надписи, а также цвет символа и фона знака опасности должны соответствовать утвержденным нормативным документам.

Не  разрешается перевозить одновременно с агрохимикатами людей, пищевые продукты, питьевую воду.

5. Пестициды и агрохимикаты следует хранить и перевозить в хорошо закрытой таре, с герметичными крышками. Для хранения пестицидов необходимо использовать тару в виде банок, барабанов, баллонов, бочек, бутылок, канистр, коробок, мешков, флаконов и т.п.

Жесткая тара должна быть сухой, чистой, с герметичными крышками или пробками (в зависимости от физико-химических свойств препаратов).
      Стеклянная тара должна быть в обрешетке или корзине с ручками для переноса и с уплотнением из сухой древесной стружки, пропитанной раствором сернокислого аммония, хлористого кальция (магния), или другого уплотняющего материала. Края обрешетки, корзины, полимерной тары должны быть выше уровня пробки на 5 мм.

Мягкая тара (мешки из ткани, бумаги, синтетической пленки) должна быть завязана, зашита или запаяна.

Запорные и фиксирующие устройства тары не должны допускать самопроизвольного ее раскрывания во время складских работ.

6. В помещениях(складах) для хранения агрохимикатов  должна быть предусмотрена  естественная, принудительная или смешанная  система вентиляции.  Размещение  различных агрохимикатов на складе должно учитывать  их  химическую совместимость (нейтральность), токсичность, пожароопасные свойства.

Временные места (площадки) для хранения минеральных удобрений должны допускать суточную норму  хранения и  должны быть размещены на ровных утрамбованных поверхностях.

7. Во время  приготовления смесей, жидкостей  и заправке машин минеральными удобрениями и пестицидами в поле  необходимо:

- пункты для заправки размещать с наветренной стороны по отношению к обрабатываемому полю;

- заправочные  пункты  укомплектовать передвижными поддонами для смешивания сухих минеральных удобрений;

- посевные агрегаты должны подъезжать к заправочным пунктам с наветренной стороны;

- при  одновременном внесении удобрений(пестицидов) несколькими агрегатами ,  расстояние между ними должно быть не менее 50м;

- загрузку опылителей  осуществлять при выключенном вале отбора мощности трактора;

- откручивать соединения и форсунки для очистки следует только при отсутствии давления в системе;

- при применении жидких агрохимикатов на агрегатах, следить за исправной работой указателя  уровня жидкости  в ёмкостях, чтобы избежать перелива рабочего раствора вовремя заправки;

- заправку опрыскивателей следует организовывать закрытым способом по герметичным шлангам;

- установить манометры на опрыскиватели;

- уровень заполнения опрыскивателя следует контролировать по уровнемеру, открывать люки и проверять наполнение опрыскивателя визуально запрещается.

8. Механизированные работы на полях, обработанных пестицидами, не зависимо от сроков их применения, разрешаются при наличии закрытых кабин на тракторах и мобильно-транспортных агрегатах.

9.  При  обработке растений пестицидами необходимо:

- сплошную и локальную обработку проводить при отсутствии работающих в культивационных сооружениях;

- при ручной обработке  - работающие должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее 10м. Факел распыла следует направлять в сторону, противоположную от работающих, электротехнических установок и коммуникаций;

- после обработки растений помещение, в котором проводились работы закрывать на замок и обозначить соответствующими знаками безопасности.

- не допускать пересыпки расфасованного протравленного семени в другую тару.

10. Запретить  работникам принимать пищу и курить во время работы с ядохимикатами. Пищу принимать только в установленных местах .

11. Транспортные средства, аппаратура, тара после применения их с пестицидами  должны обезвреживаться. Обезвреживание должно проводиться на открытом воздухе на специально-оборудованных площадках или в помещениях на территории  склада (имеющих вытяжные устройства) при условии соблюдения мер личной гигиены и с применением средств индивидуальной защиты.

12.  При работе с агрохимикатами, обезвреживания помещений, инструментов, участков земли и др.,  работники обязаны пользоваться средствами защиты: спецодежда, спецобувь, рукавицы, перчатки резиновые, защитные очки, респираторы, противогазы. Средства защиты должны быть всегда исправными, целостными и работники перед применением  обязаны их проверять. Во время контактирования с растворами пестицидов и агрохимикатов  необходимо применять спецодежду, которая изготовлена из специальных тканей с пропиткой, а также дополнительные средства индивидуальной защиты кожных покровов – фартуки, нарукавники из пленочных материалов.

13. При работе с  улетучивающимися соединениями необходимо пользоваться универсальными или противогазовыми респираторами типа РУ-60Г или РПГ-67 с противогазовыми патронами или фильтрующими противогазами. Для защиты от ртутьорганических препаратов используются патроны марки “РГ”, от хлор- и фосфороорганических пестицидов – марки А и В, кислых паров и газов– марки В, аммиака и сероводорода – марки КД.

14.  Во время опрыскивания малолетучими веществами необходимо пользоваться респираторами типа Ф-62Ш, “Астра, “Кама”.

15. При работе с растворами пестицидов для защиты рук используйте резиновые перчатки с трикотажной основой, для защиты ног – резиновые сапоги с повышенной стойкостью к действию пестицидов и дезинфекционных средств. Для защиты глаз от попадания пестицидов используйте герметичные очки типа “Г” или защитные очки герметичные – ПО-2.

16.  После окончания работ с применением агрохимикатов, работник обязан:

- средства индивидуальной защиты снимать в такой последовательности: не снимая с рук, вымыть резиновые перчатки в 3-5% растворе кальцинированной соды или в растворе известкового молока и обмыть их водой, после чего снять сапоги, комбинезон (очистить его от пыли и грязи путём встряхивания и выбивания), снять защитные очки и респиратор. Повторно промыть резиновые перчатки, не снимая с рук, в обезвреживающем растворе, а потом вводе и снимите их:

- прополоскать полость рта и носа, помыть руки и лицо тёплой водой с мылом, при возможности принять душ.

17. Не хранить средства  индивидуальной защиты в одном помещении с пестицидами.

18.  При аварийных ситуациях необходимо:

- при появлении трещин в ёмкостях, резервуарах, шлангах, нарушении герметичности выключить насос и двигатель смесительного аппарата;

- разлитые на землю пестициды, консерванты обработать хлорной известью и перекопать;

- при нарушении целостности  средств защиты органов дыхания, срочно остановить оборудование, выйти из зоны проведения химических работ;

-при возникновении пожара в производственном помещении, отключить систему вентиляции, вызвать пожарную охраны, сообщить руководителю работ;

- особых мероприятий  надо придерживаться во время тушения пестицидов, затаренных в металлические бочки, барабаны, канистры, которые от чрезмерного давления при повышении температуры могут взорваться, разлиться на большие расстояния;

-тушение локальных очагов возгорания пестицидов выполняйте в противогазах с коробками, имеющими фильтр;

- аммиачную селитру, которая загорелась на складе, тушите большим количеством воды в противогазах с коробками марки “В” и “М”;

- при появлении напряжения на металлических частях машин, оборудования, в складах или помещениях необходимо прекратить работу (отключить их) и сообщить об этом дежурному электрику или руководителю работ.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЕЖИТ КАК НА РАБОТОДАТЕЛЕ, ТАК И НЕПОСРЕДСТВЕННО НА РАБОТНИКЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ РАБОТЫ.

Главный специалист по

ОТ администрации района                                              Г.В.Дэка